Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής

Υπολογιστών(Εργαστήριο)

ΕΡΓΑΣΙΑ 5

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

Παντελής Ιωάννης ΑΜ:1080418

Καμάτσος Προκόπιος ΑΜ:1072586

Ερώτημα i/ii

Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας που υλοποιεί τον αλγόριθμο ταξινόμησης Insertion sort/in-place. Προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε την υλοποίηση του κώδικά μας με οδηγό το διάγραμμα ροής που μας έχει δοθεί στην άσκηση.

Κώδικας :

.arm

.text

.global main

main:

STMDB R13!, {R0-R7, R14}

LDR R0, =Values   @Αρχική θέση πίνακα

ADD R1, R0, #1  	   @Θέση επόμενου στοιχείου

MOV R2, R0	   @Θέση μικρότερου στοιχείου

LDRB R3, [R2, #0]	@Μικρότερο στοιχείο

LDRB R4, [R1, #0]  	@Επόμενο στοιχείο

ADD R5, R0, #20	@Μέγεθος πίνακα

SUB R7, R5, #1

BL Subrtn

LDMIA R13!, {R1-R7}

Subrtn:

STMDB R13!, {R0-R7, R14}

LDRB R4, [R1, #0]

CMP R3, R4	@Από εδώ και κάτω ξεκινάμε ουσιαστικά την υλοποίηση όλων των “if” που περιέχονται στο διάγραμμα ροής . Δηλαδή κάθε εντολή CMP είναι και μια if

MOVGT R2, R1

MOVGT R3, R4           @Οι εντολές XXXGT  και XXXEQB είναι οι κλασσικές εντολές(Τα έχουμε               εξηγήσει και σε προηγούμενες ασκήσεις ) με τη μόνη διαφορά πως λειτουργούν με μια συνθήκη πχ όταν μια εντολή έχει το GT τότε σημαίνει πως αυτή η εντολή θα λειτουργήσει μόνο αν ισχύει το μεγαλύτερο από.

ADD R1, R1, #1

CMP R1, R5

LDREQB R6, [R0, #0]

STREQB R3, [R0, #0]

STREQB R6, [R2, #0]

ADDEQ R0, R0, #1

BLLT Subrtn

CMP R5, R0

ADDGT R1, R0, #1

MOVGT R2, R0

LDRGTB R3, [R2, #0]

CMP R0, R7

BLLT Subrtn

LDMIA R13!, {R0-R7}

MOV PC, LR

.data

Values:

.byte 0x0B, 0x08, 0x06, 0x0E, 0x03, 0x12, 0x14, 0x05, 0x13, 0x02, 0x0A, 0x0D, 0x0C, 0x0F, 0x09, 0x10, 0x07, 0x11, 0x01, 0x04

Παρακάτω έχουμε βάλει δυο εικόνες πριν και μετά την ταξινόμηση του πίνακα Values αντίστοιχα