Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής

Υπολογιστών(Εργαστήριο)

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

Παντελής Ιωάννης ΑΜ:1080418

Καμάτσος Προκόπιος ΑΜ:1072586

Μεταφράζοντας και εκτελώντας το δοσμένο πρόγραμμα βηματικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας(συμπληρωμένος μετά την εκτέλεση της κάθε εντολής Ε0-Ε11)

|  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000004 |
| E1 | 0x00000020 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000008 |
| E2 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x0000000c |
| E3 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000010 |
| E4 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00009000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000014 |
| E5 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00009004 | 0xcafebaba | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000018 |
| E6 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00009006 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0x00000000 | 0x0000001c |
| E7 | 0x00000020 | 0x00000000 | 0xfffffeff | 0x00009008 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x00000020 |
| E8 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00009008 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x00000024 |
| E9 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00009020 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x00000028 |
| E10 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x00009014 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x0000002c |
| E11 | 0xcafebaba | 0x00000078 | 0xffff8234 | 0x00009008 | 0x00000020 | 0x00000080 | 0xfffffeff | 0x00000030 |

Επεξήγηση της κάθε εντολής:

1 .arm : Με αυτή την εντολή ενημερώνουμε τον as ότι πρέπει να παράγει κώδικα 32 bits. Η ντιρεκτίβα αυτή πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του προγράμματος αφού σηματοδοτεί επιπλέον την έναρξη του κώδικα

2 .text : Με αυτή την εντολή ειδοποιούμε τον as πως από εκείνο το σημείο και μετά, θα ακολουθήσει εκτελέσιμος κώδικας.

3 .global main : Δηλώνει ένα καθολικά προσπελάσιμο σύμβολο που στη προκειμένη περίπτωση είναι η βασική συνάρτηση main.

4

5 main: : Βασική συνάρτηση του προγράμματος.

6 STMDB R13!, {R0-R12, R14}  : Αποθηκεύουμε τους καταχωρητές  που τυχόν θα  χρησιμοποιήσουμε στο σωρό του συστήματος

7

8 MOV R0, #0x20 : Εισάγεται στον καταχωρητή R0 η τιμή 20

9 MOV R1, R0, LSL #2 :Μεταφέρει στον R1 το περιεχόμενο του R0 ολισθημένο  κατά 2 θέσεις αριστερά

10 MVN R2, R1, LSL #1 :Μεταφέρεται στον καταχωριτή R2 το  συμπλήρωμα ως προς 1 του περιεχομένου του καταχωριτή R2

11

12 LDR R3, =Values : Εισάγουμε στον R3 τη διεύθυνση που σηματοδοτεί η ετικέτα Values

13 LDR R4, [R3], #4 : Μεταφέρει το περιεχόμενο της θέσης με διεύθυνση 0x9000 στον καταχωριτή R4 και αποθηκεύει την τιμή 0x9000+4 στον καταχωριτή R3.

14 LDRB R5, [R3], #2 : Εισάγεται στον καταχωριτή R5 το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που βρίσκεται 2 θέσεις μετά από αυτήν στην οποία δείχνει ο R3

15 LDRSH R6, [R3], #2 :

16 LDR R3, =Stack : Εισάγουμε στον R3 τη διεύθυνση που σηματοδοτεί η ετικέτα Stack

17 STMIA R3!, {R0-R2, R4-R6}  : Τοποθετείται στο περιεχόμενο του R3 το περιεχόμενο του R0.Έπειτα στο νέο περιεχόμενο του R3 τοποθετείται το περιεχόμενο του R1 κτλ μέχρι και τον R6 .

18 LDMDB R3!, {R0-R2} :Χρησιμοποιείται πάντα μετά την εντολή STMIA για να γίνει σωστά η ανάκτηση των δεδομένων των R0-R2

19 LDMDB R3!, {R4-R6} : Χρησιμοποιείται πάντα μετά την εντολή STMIA για να γίνει σωστά η ανάκτηση των δεδομένων των R4-R6

20

21 LDMIA R13!, {R0-R12, PC} : Επαναφέρονται οι αρχικές τιμές στου καταχωριτές που χρησιμοποιήθηκαν

22

23 .data : Δηλώνει πως τα παρακάτω δεδομένα ϑα τοποθετηθούν στην περιοχή "Data" που ορίζει αυτόματα το λειτουργικό σύστημα, για τα δεδομένα των προγραμμάτων

24 Values: : Δηλώνει πως τα παρακάτω δεδομένα τοποθετούνται σε μνήμη που σημειώνεται από την ετικέτα Values

25 .word 0xCAFEBABA : 0xCAFEBABA αποτελεί ένα δεδομένο το οποίο τοποθετείται σε θέση μνήμης η οποία σημειώνεται με το όνομα Value

26 .word 0x82345678 : 0x82345678 αποτελέι ένα δεδομένο το οποίο τοποθετείται σε θέση  μνήμης η οποία σημειώνεται με το όνομα Value

27 Stack: :

28 .word 0,0,0,0 :

29 .word 0,0,0,0  :