Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής

Υπολογιστών(Εργαστήριο)

ΕΡΓΑΣΙΑ 4

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

Παντελής Ιωάννης ΑΜ:1080418

Καμάτσος Προκόπιος ΑΜ:1072586

Ερώτημα i

.arm

.text

.global main

main:

STMDB R13!, {R1, R2, R6}   @Δηλώνουμε τους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσουμε

LDR R0, =Values  @Εισάγουμε στον R0 την διεύθυνση που δηλώνει η ετικέτα-Εξωτερική μνήμη  Values

LDR R1, =Const  @Εισάγουμε στον R1 την διεύθυνση που δηλώνει η ετικέτα-Εξωτερική μνήμη Const

BL Subrtn  @Καλούμε για πρώτη φορά την Subrtn και η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται μέσα στην Subrtn

BL Subrtn  @Καλούμε για δεύτερη φορά την Subrtn και η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται μέσα στην Subrtn

BL Subrtn  @Καλούμε για τρίτη φορά την Subrtn και η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται μέσα στην Subrtn

BL Subrtn  @Καλούμε για τέταρτη φορά την Subrtn και η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται μέσα στην Subrtn

LDMIA R13!, {R1, R2, R6}

MOV PC, R14

Subrtn:  @Η συνάρτηση Subrtn

STMDB R13!, {R0,R2-R5}  @Δηλώνουμε τους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση της Subrtn

LDRB R2, [R0, #0] @Εισάγουμε στον R2  το περιεχόμενο της εξωτερική μνήμη που δείχνει ο R0 δηλαδή από την ετικέτα Values με προσπέλαση ενός byte

LDRB R3, [R1, #0]  @Εισάγουμε στον R3  το περιεχόμενο της εξωτερική μνήμη που δείχνει ο R1 δηλαδή από την ετικέτα Const με προσπέλαση ενός byte

MUL R2, R3, R2  @Πολλαπλασιάζουμε το περιεχόμενο των καταχωρητών R3 και R2 και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον καταχωρητή R2

LDRB R3, [R0, #1]  @Ουσιαστικά εισάγουμε στο R3 το επόμενο byte από την εξωτερική μνήμη Values

LDRB R4, [R1, #1]  @Το ίδιο και στον R4 εισάγουμε το επόμενο byte από την εξωτερική μνήμη Const

MUL R3, R4, R3  @Πολλαπλασιάζουμε R4 και R3 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στο R3(Τα περιεχόμενά τους)

LDRB R4, [R0, #2]  @Εισάγουμε το αμέσως επόμενο byte από την εξωτερική μνήμη Values στον R4

LDRB R5, [R1, #2]  @Εισάγουμε το αμέσως επόμενο byte από την εξωτερική μνήμη Values στον R5

MUL R4, R5, R4  @Πολλαπλασιάζουμε το περιεχόμενα των R4 και R5 και αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα στον R4

ADD R2, R2, R3  @Προσθέτουμε τα περιεχόμενα των R2 και R3 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον R2

SUBS R2, R2, R4 @Αφαιρούμε R2-R4 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον R2 ενημερώνοντας τον καταχωρητή κατάστασης για το είδος του αποτελέσματος.

MOV R5, #5 @Δίνουμε στον καταχωρητή R5 την τιμή 5

MULS R2, R5, R2 @Πολλαπλασιάζουμε το περιεχόμενο των καταχωρητών R5 και  R2 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον R5 ενημερώνοντας τον καταχωρητή κατάστασης για το είδος του απποτελέσματος

MOVS R0, R2, LSR #6 @ Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούμε την διαίρεση με το 64

LDMIA R13!, {R0, R2-R5}

LDR R1, =Const  @Εισάγουμε στον R1 την διεύθυνση που δηλώνει η ετικέτα-Εξωτερική μνήμη Const. Ουσιαστικά ξανά “σετάρουμε” από την αρχή την μνήμη Const

ADD R0, R0, #3 @Προσθέτουμε την τιμή 3 στον R0. Ουσιαστικά δεσμεύουμε τις επόμενες 3 θέσεις μνήμης Values για τα byte 0x10, 0x05, 0x06 και αντίστοιχα για τα επόμενα byte της Values κάθε φορά που καλούμε την Subrtn

MOV PC, LR   @Επιστρέφει εκεί όπου έγινε η κλήση της Subrtn

.data  @Ορίζουμε ότι τα παρακάτω δεδομένα θα τοποθετηθούν στην περιοχή "Data" που ορίζει αυτόματα το λειτουργικό σύστημα, για τα δεδομένα των προγραμμάτων

Values:  @Τα παρακάτω δεδομένα τοποθετούνται σε μνήμη που σημειώνεται από την ετικέτα Values

.byte 0x02, 0x03, 0x04

.byte 0x10, 0x05, 0x06

.byte 0x0B, 0x02, 0x0D

.byte 0x01, 0x0C, 0x08

Const:  @Τα παρακάτω δεδομένα τοποθετούνται σε μνήμη που σημειώνεται από την ετικέτα Const

.byte 0x04, 0x07, 0x05

Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την κλήση της υπορουτίνας κάθε φορά είναι τα εξής :

| Επανάληψη | Αποτελέσματα |
| --- | --- |
| 1η | 0x00000000 |
| 2η | 0x00000005 |
| 3η | 0x03ffffff |
| 4η | 0x00000003 |

**(λογικά δεν εμφανίζονται τα δεκαδικά γιατί το αποτέλεσμα της πράξης είναι δεκαδικός αριθμός)

Ερώτημα ii

.arm

.text

.global main

main:

STMDB R13!, {R1, R2, R6, R7}

LDR R0, =Values @Ίδιο με το ερώτημα I

LDR R1, =Const   @Ίδιο με το ερώτημα I

MOV R6, #0 @Εισάγουμε στον R6 την τιμή 0

MOV R7, #0  @ Εισάγουμε στον R7 την τιμή 0

BL Subrtn  @Ίδιο με το ερώτημα I

BL Subrtn@Ίδιο με το ερώτημα I

BL Subrtn  @Ίδιο με το ερώτημα I

BL Subrtn  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDMIA R13!, {R1, R2, R6}

MOV PC, R14

Subrtn:  @Ίδιο με το ερώτημα I

STMDB R13!, {R0,R2-R6}

LDRB R2, [R0, #0]  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDRB R3, [R1, #0]   @Ίδιο με το ερώτημα I

MUL R2, R3, R2  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDRB R3, [R0, #1]  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDRB R4, [R1, #1]  @Ίδιο με το ερώτημα I

MUL R3, R4, R3  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDRB R4, [R0, #2]  @Ίδιο με το ερώτημα I

LDRB R5, [R1, #2] @Ίδιο με το ερώτημα I

MUL R4, R5, R4@Ίδιο με το ερώτημα I

ADD R2, R2, R3  @Ίδιο με το ερώτημα I

SUBS R2, R2, R4  @Ίδιο με το ερώτημα I

MOV R5, #5  @Ίδιο με το ερώτημα I

MULS R2, R5, R2  @Ίδιο με το ερώτημα I

MOVS R0, R2, LSR #6   @Ίδιο με το ερώτημα I

CMP R0, R6

MOVGT R6, R0   @Λειτουργεί σαν μια if(R0>R6) τότε R6<-R0

STRB R6, [R1, #3]

STRB R7, [R1, #4]

MOVLE R6, R6   @else παραμένει το R6

LDMIA R13!, {R0, R2-R6}

LDR R1, =Const  @Ίδιο με το ερώτημα I

ADD R0, R0, #3  @Ίδιο με το ερώτημα I

ADD R7, R7, #1  @ Δίνει στον R7 την τιμή 1

MOV PC, LR  @Ίδιο με το ερώτημα I

.data   @Ίδιο με το ερώτημα I

Values:  @Ίδιο με το ερώτημα I

.byte 0x02, 0x03, 0x04

.byte 0x10, 0x05, 0x06

.byte 0x0B, 0x02, 0x0D

.byte 0x01, 0x0C, 0x08

Const:  @Αρχικοποιούμε 2 κενές θέσεις στην εξωτερική μνήμη Const με σκοπό να αποθηκεύσουμε εκεί την μέγιστη τιμή αλλά και τον αριθμό της Subrtn που την παρήγαγε.

.byte 0x04, 0x07, 0x05, 0x00, 0x00

Σχόλια:

Παρατηρήσαμε κάποια προβλήματα στην αποθήκευση της μέγιστης τιμής που είναι η 0x03ffffff στον Keil  γι’ αυτό  το λόγω τρέξαμε το πρόγραμμά μας σε έναν online editor και είδαμε ότι εκεί δεν μας έβγαζε κανένα θέμα. Άρα συμπεράναμε πως το πρόγραμμά μας δουλεύει κανονικά και πως ήταν θέμα του Keil η εν  μέρει λανθασμένη αποθήκευση της μέγιστης τιμής

Ερώτημα iii

Οι εντολές είναι σχεδόν ίδιες με τις προηγούμενες γι’ αυτό δεν τις εξηγούμε και ο παρακάτω κώδικας είναι υλοποιημένος με βάση την υπόδειξη που μας δίνεται στο τέλος της εκφώνησης.

.arm

.text

.global main

main:

STMDB R13!, {R0-R2}

LDR R0, =Values

LDR R1, =Const

BL Subrtn

BL Subrtn

BL Subrtn

BL Subrtn

LDMIA R13!, {R0-R2}

MOV PC,R14

Subrtn:

STMDB R13!, {R0-R5}

LDR R2, [R0]

LDRB R3, [R1,#6]

MUL R4,R3,R2

LDRB R3, [R1,#5]

ADD R4,R4,R3

MUL R4,R4,R2

LDRB R3, [R1,#4]

ADD R4,R4,R3

MUL R4,R4,R2

LDRB R3, [R1,#3]

ADD R4,R4,R3

MUL R4,R4,R2

LDRB R3, [R1,#2]

ADD R4,R4,R3

MUL R4,R4,R2

LDRB R3, [R1,#1]

ADD R4,R4,R3

MUL R4,R4,R2

LDRB R3, [R1,#0]

ADD R4,R4,R3

LDMIA R13!, {R0-R5}

LDR R2 , [R0], #4

MOV PC,LR

.data

Values:

.word 0x10

.word 0x50A

.word 0xCDCA

.word 0x80AB

Const:

.byte 0x04, 0x07, 0x05

.byte 0x20, 0x1A, 0x12, 0x06

Σχόλιο :

Χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της άσκησης όπως μας είχατε πει το ini αρχείο έτσι ώστε να τρέχει σωστά ο εκάστοτε  κώδικας για κάθε ερώτημα αυτής της άσκησης.